Contenido

Documentación del Proyecto de Clasificación de Residuos	2

Diagrama de clases	2

Documentación del Módulo C++: Esp32ToPythonOledHttpCAM.ino	2

Documentación del Módulo Python: appHTTP.py	2

Documentación del Módulo Python: pruebaModelos.py	2

Paqueterías	2

Clase: pruebaModeloIA	3

Inicialización (__init__)	3

Métodos Principales	3

Lógica de loadModel (ruta_modelo)	3

Lógica de processImage (imagen)	4

Lógica de predictImage (img_array)	4

Lógica de showResults (imagen, prediccion)	4

Lógica de run (imagen)	5

Documentación del Módulo Python: ManejadorHTTP.py	5

Paqueterías:	5

Clase: Manejador	6

Inicialización (__init__)	6

Métodos Principales	7

Flujo de errores y respuestas HTTP	7

Lógica de enviarMensaje()	8

Lógica de recepcionMensaje()	9

Lógica de getIpServidor()	9

Lógica de guardarImagen(imagen_bytes)	10

# Documentación del Proyecto de Clasificación de Residuos

El proyecto implementa un sistema automatizado de clasificación de residuos. Utiliza un ESP32-CAM S3 con una pantalla OLED y un sensor ultrasónico para detectar objetos. Una vez detectado, el ESP32 toma una imagen, la envía a un servidor Python (Flask) que utiliza un modelo de Deep Learning para clasificar el objeto como "Biodegradable" (B) o "No Biodegradable" (N). Finalmente, el ESP32 recibe el comando de clasificación y utiliza un servomotor para segregar el residuo.

## Diagrama de clases

## Documentación del Módulo C++: Esp32ToPythonOledHttpCAM.ino

## Documentación del Módulo Python: appHTTP.py

## Documentación del Módulo Python: pruebaModelos.py

Este módulo permite realizar la clasificación automática de imágenes en dos categorías: biodegradable y no biodegradable, utilizando un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado en TensorFlow/Keras.

El código encapsula la funcionalidad en una clase orientada a objetos (pruebaModeloIA) que gestiona la carga del modelo, el procesamiento de imágenes, la predicción y la visualización de resultados. Está diseñado para ser modular, fácil de usar y adaptable a distintos modelos de red neuronal preentrenados (ej. ResNet, MobileNet, etc.).

### Paqueterías

- TensorFlow / Keras : Para cargar y ejecutar el modelo entrenado.

- NumPy : Manipulación de arreglos numéricos.

- Matplotlib : Visualización de resultados.

- OS : Manejo de rutas de archivos.

### Clase: pruebaModeloIA

Encargada de gestionar todo el flujo de clasificación.

### Inicialización (__init__)

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Self.modelo | Modelo de tensorFlow | Guardar el modelo en una variable global lista para usarse en el sistema |
| Self.clases | dict | Un diccionario que contiene las clases, sirve para mapear los resultados dados por el modelo de IA |

### Métodos Principales

loadModel(ruta_modelo): Carga el modelo de inteligencia artificial desde un archivo .h5 para su uso en las predicciones.

processImage(imagen): Preprocesa la imagen de entrada, adaptándola al formato y tamaño requeridos por el modelo.

predictImage(img_array): Realiza la predicción sobre la imagen procesada y determina la clase más probable junto con su nivel de confianza.

showResults(imagen, prediccion): Muestra la imagen original con el resultado de la clasificación superpuesto en pantalla.

run(imagen): Ejecuta el flujo completo de clasificación (procesamiento, predicción y visualización) en una sola llamada.

### Lógica de loadModel (ruta_modelo)

Carga un modelo previamente entrenado en formato .h5 desde el almacenamiento local.

Usa la librería tensorflow.keras.models.load_model() para reconstruir la arquitectura, pesos y configuración del modelo.

Verifica que la carga sea exitosa antes de continuar.

Devuelve el modelo ya preparado para hacer inferencias.

### Lógica de processImage (imagen)

Recibe la ruta de una imagen como entrada.

Abre la imagen y la redimensiona al tamaño de entrada del modelo.

Convierte la imagen a un arreglo NumPy y aplica normalización de valores.

Expande las dimensiones del tensor (de 3D a 4D) para que el modelo lo interprete como un lote de una sola imagen.

Devuelve la imagen procesada lista para ser clasificada.

### Lógica de predictImage (img_array)

Recibe una imagen ya procesada por processImage().

Usa el modelo cargado para hacer una predicción (model.predict()).

Obtiene las probabilidades de cada clase (por ejemplo, biodegradable o no biodegradable).

Selecciona la clase con mayor probabilidad como resultado final.

Devuelve el nombre de la clase detectada y el porcentaje de confianza.

### Lógica de showResults (imagen, prediccion)

Recibe la imagen original y la etiqueta predicha.

Usa OpenCV (cv2.putText) para escribir en la imagen el nombre de la clase y el nivel de confianza.

Muestra la imagen en una ventana gráfica (cv2.imshow).

Espera la interacción del usuario para cerrar la ventana.

### Lógica de run (imagen)

Ejecuta de forma secuencial los métodos anteriores (processImage(), predictImage(), showResults()).

Controla el flujo completo desde la entrada de una imagen hasta la visualización del resultado.

Puede utilizarse como punto de entrada para automatizar pruebas o ejecuciones rápidas.

## Documentación del Módulo Python: ManejadorHTTP.py

Este módulo forma parte del backend del sistema de clasificación inteligente de residuos. Es responsable de la comunicación entre el microcontrolador ESP32-CAM y el modelo de inteligencia artificial alojado en un servidor Flask. Se ejecuta de manera local creando un endpoint para que se pueda conectar el microcontrolador ESP32, procesando peticiones HTTP y devolviendo respuestas con la clasificación del objeto detectado.

### Paqueterías:

- Datetime: Módulo estándar de Python para manipular fechas y horas.

- io (BytesIO): Módulo para trabajar con flujos de E/S (Input/Output) en memoria (como si fueran archivos), pero usando cadenas o bytes.

- Uuid: Genera Identificadores Únicos Universales (UUIDs), que son números aleatorios de 128 bits.

- Os: para manejo de archivos y directorios.

- Flask: Un framework liviano para construir aplicaciones web en Python.

  - request (de flask): Objeto que proporciona acceso a los datos entrantes de la petición HTTP, como el cuerpo del mensaje y el formato.

  - jsonify (de flask): Ayuda a crear respuestas JSON para las peticiones HTTP.

- Módulo externo static.pruebaModelos: Contiene la clase pruebaModeloIA, encargada del preprocesamiento de imágenes y de la inferencia con el modelo entrenado.

  - processImage(imagen): Convierte bytes a formato compatible con TensorFlow.

  - predictImage(imagen_procesada): Retorna un diccionario con las claves "clase" y "probabilidad".

- socket: Módulo estándar de Python que proporciona acceso a la interfaz de sockets de red.

### Clase: Manejador

Esta clase gestiona la recepción de datos JSON del ESP32, coordina la inferencia del modelo de IA, maneja la persistencia de imágenes capturadas y formula la respuesta que se envía de vuelta al dispositivo.

### Inicialización (__init__)

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| modelo (Argumento) | str | Ruta al archivo del modelo de Keras/TensorFlow a cargar. |
| self.bravo.pruebaModeloIA | Objeto de clase | Instancia de la clase pruebaModeloIA que maneja la lógica de la IA. |
| self.data | dict o None | Contenido JSON de la última solicitud recibida. |
| self.diccionarioIdentificacion | dict o None | Último resultado completo de la predicción de la IA. |
| self.ultimaImagenCapturada | str o None | Ruta del sistema de archivos donde se guardó la última imagen. |
| self.imagenes_dir | str | Ruta de la carpeta donde se guardan las imágenes (por defecto: 'Programacion/static/imagenes'). |

### Métodos Principales

recepcionMensaje(): Recepción y Validación. Verifica si la solicitud entrante es de formato JSON. Si es válido, almacena el contenido en self.data y lo devuelve. En caso contrario, retorna un error HTTP 400.

getIpServidor(): Utilidad de Red. Obtiene la dirección IP local del servidor de forma programática.

guardarImagen(imagen_bytes): Persistencia de Datos. Crea un nombre de archivo único utilizando un timestamp y un UUID, y guarda los bytes de la imagen JPEG recibida en el directorio configurado (self.imagenes_dir). Retorna la ruta completa del archivo guardado.

enviarMensaje(): Este método representa la Lógica Central del servidor Python. Procesa el contenido JSON que ha sido previamente almacenado en self.data por recepcionMensaje(), utilizando la clave "evento" para determinar el flujo de trabajo a seguir.

### Flujo de errores y respuestas HTTP

| Código HTTP | Descripción | Caso |
| --- | --- | --- |
| 200 | Éxito | Clasificación completada o reintento solicitado |
| 400 | Solicitud inválida | Datos incompletos o formato JSON incorrecto |
| 500 | Error interno del servidor | Falla al procesar o guardar imagen |

### Lógica de enviarMensaje()

El método enviarMensaje maneja dos flujos de trabajo principales, correspondientes a las dos peticiones HTTP que envía el ESP32:

Evento: "objeto identificado"

Imprime un mensaje en consola indicando que el proceso de detección ha comenzado.

Retorna {"status": "ok", "message": "Notificación recibida"} con un código de estado 200.

Evento: "imagen bytes"

Recepción y Conversión:

Extrae el array de enteros de la clave "imagen_bytes".

Convierte el array de enteros de nuevo a un objeto bytes.

Guardado y Preprocesamiento:

Llama a self.guardarImagen() para almacenar la imagen en disco y actualiza self.ultimaImagenCapturada.

Utiliza BytesIO para pasar los bytes de la imagen a self.bravo.processImage(), que prepara la imagen para el modelo.

Inferencia:

Ejecuta self.bravo.predictImage() para obtener la clasificación y la probabilidad.

Evaluación de Confianza (Umbral ≤0.7):

Si la probabilidad (confianza) del modelo es menor o igual a 0.7 (70%), el servidor asume que la detección no es lo suficientemente fiable.

Respuesta de Reintento: Retorna {"status": "reintentar", "message": "Confianza insuficiente, por favor reintente", "confianza_actual": [probabilidad]}. Esto indica al ESP32 que intente una nueva captura.

Clasificación Final (Umbral >0.7):

Si la probabilidad es mayor a 0.7, la clasificación se considera exitosa.

Mapeo del Comando: El nombre de la clase predicha se mapea a un comando de un solo carácter para el ESP32:

No Biodegradable" → "N"

"Biodegradable" → "B"

Respuesta de Éxito: Retorna {"status": "ok", "clasificacion": ["B" o "N"], "clase_detectada": [Clase], "confianza": [probabilidad]}.

### Lógica de recepcionMensaje()

Validación JSON

Verifica si la solicitud entrante (request) está en formato JSON utilizando request.is_json.

Manejo de Error

Si no es JSON, imprime un mensaje de error en consola y retorna una respuesta JSON de error ("Se espera JSON") con el código de estado HTTP 400 (Bad Request).

Extracción de Datos

Si es JSON válido, extrae los datos del cuerpo de la solicitud utilizando request.get_json().

Almacenamiento

Almacena los datos JSON extraídos en el atributo de instancia self.data.

Retorno Exitoso

Retorna los datos JSON almacenados (self.data)5.

### Lógica de getIpServidor()

Creación del Socket

Intenta crear un socket de Internet (AF_INET) de datagrama (SOCK_DGRAM).

Conexión Simulación

Se conecta al servidor DNS de Google ("8.8.8.8", puerto 80). Nota: Esta conexión no envía datos, solo establece la ruta de red necesaria para que el sistema operativo asigne una IP de origen.

Obtención de IP

Recupera la dirección IP local utilizada para la conexión a través de s.getsockname()[0].

Cierre del Socket

Cierra la conexión del socket (s.close()).

Retorno Exitoso

Retorna la dirección IP local obtenida.

Manejo de Error

Si ocurre cualquier excepción (ej. sin conexión de red), retorna la cadena "0.0.0.0"

### Lógica de guardarImagen(imagen_bytes)

Verificación de Directorio

Verifica si el directorio de imágenes (self.imagenes_dir) existe.

Creación de Directorio

Si no existe, lo crea recursivamente (os.makedirs).

Generación de Nombre Único

Genera un nombre de archivo único componiendo:

Un timestamp de la hora actual (YYYYMMDD_HHMMSS).

Un identificador único de 8 caracteres (uuid.uuid4()[:8]).

El prefijo "waste_" y la extensión ".jpg".

Construcción de Ruta

Combina el directorio (self.imagenes_dir) y el nombre de archivo (filename) para obtener la ruta completa del archivo (filepath).

Escritura del Archivo

Abre el archivo en modo de escritura binaria ('wb') y escribe los imagen_bytes proporcionados en el archivo.

Retorno Exitoso

Retorna la ruta completa (filepath) donde se guardó la imagen.

Manejo de Error

Si ocurre una excepción durante el proceso (ej. error de I/O), imprime el error en consola y retorna None.