TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TLÁHUAC

“LA ESENCIA DE LA GRANDEZA RADICA EN LAS RAICES”

TITULACIÓN INTEGRAL POR:

INFORME TÉCNICO POR

RESIDENCIA PROFESIONAL

NOMBRE DE LA EMPRESA:

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

TITULO DEL PROYECTO:

Diseño e implementación de un contenedor de basura inteligente basado en Inteligencia Artificial para INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación.

PARA OBTENER EL TÍTULO DE:

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

P R E S E N T A: (N)

Alvarado Márquez Francisco Javier

Mejía Gaucín Audrey Melissa

Pérez Juárez Carlos Iván

Soto Chávez José Luis

ASESORES:

Ing. Fabiola Rueda Segunda

Tláhuac, Cd. Mx.  Noviembre - 2025

ANEXO XXII

ANEXO III

# Agradecimientos

# Resumen

La correcta gestión y clasificación de residuos representa un desafío significativo en México, afectando directamente la eficiencia del reciclaje y generando un impacto ambiental considerable. En la actualidad, la mayor parte de los desechos sólidos urbanos no se separan de manera adecuada, lo que limita su aprovechamiento y aumenta la contaminación en rellenos sanitarios. Ante esta problemática, surge la necesidad de desarrollar soluciones tecnológicas que contribuyan a una gestión más eficiente y sostenible de los residuos.

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema automatizado capaz de identificar y clasificar residuos orgánicos e inorgánicos mediante inteligencia artificial, optimizando la precisión y rapidez en esta tarea cotidiana. Para ello, se diseñó e implementó un prototipo basado en microcontroladores, complementado con un sensor ultrasónico para la detección de objetos y un servomotor encargado de la separación física de los residuos. Asimismo, se integró una pantalla que permite mostrar en tiempo real el historial de clasificaciones, brindando una interfaz informativa y funcional.

El proyecto fue desarrollado en INFOTEC, Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, institución pública del Gobierno Federal de México que impulsa la transformación digital del país mediante la investigación, la innovación, la formación académica y el desarrollo de soluciones tecnológicas. En este contexto, el presente trabajo se enmarca dentro de las líneas de aplicación de las TIC en beneficio del medio ambiente y la sostenibilidad urbana.

La metodología aplicada para el desarrollo del sistema fue SCRUM, un marco ágil que permitió organizar el trabajo en sprints (etapas de desarrollo iterativas y controladas), favoreciendo la colaboración, la adaptación a cambios y la entrega continua de resultados funcionales. Esta metodología permitió integrar de manera efectiva el desarrollo del software de clasificación con el montaje del hardware, garantizando un proceso estructurado y flexible.

Los resultados preliminares muestran que el sistema logra una clasificación precisa de residuos comunes (papel, plástico, metal y orgánico), manteniendo una buena velocidad de procesamiento y comunicación entre los componentes. Además, la interfaz visual implementada permite un monitoreo claro y sencillo de las operaciones realizadas. En conjunto, el proyecto contribuye al fomento de prácticas tecnológicas sostenibles y a la creación de soluciones innovadoras en el ámbito de la gestión inteligente de residuos en México.

Palabras clave: Gestión de residuos, clasificación automatizada, inteligencia artificial, aprendizaje profundo, microcontroladores, ESP32, sensor ultrasónico, servomotor, pantalla TFT, SCRUM, TIC, sostenibilidad, medio ambiente, INFOTEC, reciclaje inteligente, visión por computadora, prototipo, sistema embebido.

# Abstract

The proper management and classification of waste represent a significant challenge in Mexico, directly affecting recycling efficiency and generating considerable environmental impact. Currently, most urban solid waste is not properly separated, which limits its reuse and increases pollution in landfills. In response to this issue, there is a need to develop technological solutions that contribute to a more efficient and sustainable waste management process.

This project aims to develop an automated system capable of identifying and classifying organic and inorganic waste through artificial intelligence, optimizing accuracy and speed in this daily task. To achieve this, a prototype based on microcontrollers was designed and implemented, complemented by an ultrasonic sensor for object detection and a servomotor responsible for the physical separation of waste. Likewise, a display was integrated to show the classification history in real time, providing an informative and functional interface.

The project was developed at INFOTEC, the Research and Innovation Center in Information and Communication Technologies, a public institution of the Federal Government of Mexico that promotes the country’s digital transformation through research, innovation, academic training, and the development of technological solutions. In this context, the present work is framed within the lines of application of ICT for the benefit of the environment and urban sustainability.

The methodology applied for the system development was SCRUM, an agile framework that allowed organizing the work into sprints (iterative and controlled development stages), promoting collaboration, adaptation to changes, and continuous delivery of functional results. This methodology made it possible to effectively integrate the development of the classification software with the assembly of the hardware, ensuring a structured and flexible process.

Preliminary results show that the system achieves accurate classification of common waste (paper, plastic, metal, and organic), maintaining good processing speed and communication between components. In addition, the implemented visual interface allows clear and simple monitoring of the operations performed. Overall, the project contributes to the promotion of sustainable technological practices and the creation of innovative solutions in the field of smart waste management in Mexico.

Keywords: Waste management, automated classification, artificial intelligence, deep learning, microcontrollers, ESP32, ultrasonic sensor, servomotor, TFT display, SCRUM, ICT, sustainability, environment, INFOTEC, smart recycling, computer vision, prototype, embedded system.

Contenido

Agradecimientos	4

Resumen	5

Abstract	7

Contenido	8

índice de figuras	10

índice de Tablas	11

Índice de acrónimos	12

Introducción	13

Generalidades	14

2.1 Planteamiento del problema	14

2.2 Objetivos	15

2.2.1 Objetivo general	15

2.2.2 Objetivos específicos	15

2.3 Justificación	16

2.4 Caracterización de la empresa en la que participo	16

2.4.1 Datos generales de la empresa	17

2.4.2 Descripción del departamento o área de trabajo	19

2.5 Problemas a resolver	19

2.6 Alcances y limitaciones	20

2.6.1 Alcances	20

2.6.2 Limitaciones	21

Marco teórico	22

3.1 Investigaciones previas	22

3.2 Bases teóricas	23

3.2.1 Sistemas de Clasificación de Residuos Basados en Inteligencia Artificial	23

3.2.2 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)	24

3.2.3 Transfer Learning	24

3.2.4 Microcontroladores ESP32 y ESP32-CAM	24

3.2.5 Aplicaciones en la Gestión de Residuos	25

3.4 Antecedentes	27

3.4.1 Contexto General del Problema	27

3.4.2 Evolución de la Clasificación de Residuos	28

3.4.3 Problemática de Clasificación de Residuos	29

3.4.4 Avances Tecnológicos en Clasificación y Automatización de Residuos	30

3.4.5 Proyectos y Aplicaciones Específicas	31

3.5 Relevancia del Proyecto	31

3.5.1 Importancia del proyecto en el contexto actual	32

3.5.2 Por qué se debería invertir en este proyecto	32

3.5.3 Metodología SCRUM aplicada al desarrollo	33

3.5.5 Valor social, tecnológico y ambiental	34

Desarrollo	35

4.1 Entrevistas y Análisis de Requerimientos	36

4.2 Diseño de la Arquitectura del Sistema.	37

4.2.1 Módulo de Captura (ESP32).	37

4.2.2 Módulo de Inteligencia Artificial.	37

4.2.3 Módulo de Visualización.	38

4.2.4 Módulo de Actuación.	38

4.3 Diseño del Modelo de Inteligencia Artificial	38

4.3.1 Adquisición del conjunto de datos.	38

4.3.2 Preprocesamiento.	38

4.3.3 Validación	40

4.2 Ensamblaje e integración del sistema embebido.	40

4.3 Pruebas	42

4.4 Resultados	46

Glosario	47

Conclusiones	51

Referencias	52

# índice de figuras

Fig. 1 Croquis de INFOTEC.	16

Fig. 2 Objetivos de desarrollo sostenible	25

Fig. 3 Primeros resultados del entrenamiento.	36

Fig. 4 Primer modelado del hardware.	37

Fig. 5 integración del sistema embebido.	38

Fig. 6 Integración de la pantalla.	38

Fig. 7 Script de la inicialización del modelo (camara y front).	39

Fig. 8 Pruebas con residuos de cartón, de forma local con front-end.	40

Fig. 9 Pruebas con residuos orgánicos de forma local con front-end.	40

Fig. 10 Pruebas con residuos inorgánicos de forma local con front-end.	41

Fig. 11 Pruebas con residuos metálicos de forma local con front-end.	41

Fig. 12 Matriz de Confusión de MobileNetV2.	42

Fig. 13 Curva Roc de MobileNet V2	42

# índice de Tablas

Tabla 1 Atributos del constructo de “pruebaModelosIATF”	38

Tabla 2 Atributos del constructo de “manejadorHTTP”	41

Tabla 3 Significado códigos http	42

# Índice de acrónimos

Capítulo 1

# Introducción

La creciente generación de residuos sólidos urbanos representa uno de los retos ambientales más urgentes a nivel mundial. El manejo inadecuado de la basura no solo contribuye a la contaminación del suelo, agua y aire, sino que también dificulta los procesos de reciclaje y aprovechamiento de materiales. En la actualidad, gran parte de la separación de residuos depende del conocimiento y voluntad de las personas, lo que provoca errores frecuentes en la clasificación y reduce la eficiencia del tratamiento posterior.

Ante esta problemática, la tecnología y, en particular, la IA, se ha convertido en una herramienta clave para optimizar y automatizar procesos que antes dependían exclusivamente de la intervención humana. El presente proyecto propone el desarrollo de un sistema capaz de identificar y clasificar distintos tipos de basura mediante el uso de visión por computadora e IA, integrando un entorno de hardware y software que permita un funcionamiento rápido, eficiente y confiable.

Este trabajo se centra en la implementación de un prototipo que combina un modelo entrenado de clasificación de imágenes, un microcontrolador para la captura y procesamiento de datos, y una interfaz visual que muestre los resultados de forma inmediata. El objetivo es sentar las bases para futuras soluciones escalables que puedan incorporarse en entornos domésticos, industriales o urbanos, contribuyendo a mejorar la gestión de los residuos y fomentar prácticas de sostenibilidad.

Capítulo 2

# Generalidades

## 2.1 Planteamiento del problema

La generación de residuos sólidos es una de las principales problemáticas ambientales y sociales a nivel mundial. El crecimiento poblacional, el consumo masivo de productos y la falta de una cultura de separación han provocado un incremento significativo en la cantidad de desechos que llegan a rellenos sanitarios y tiraderos a cielo abierto. Según organismos internacionales, gran parte de estos residuos podrían ser reutilizados o reciclados si se clasificaran correctamente desde su origen.

En muchas comunidades, la separación de basura sigue siendo una actividad realizada manualmente por los usuarios o trabajadores del sector, lo que conlleva varios inconvenientes: errores humanos al clasificar, exposición a materiales peligrosos, procesos lentos y falta de motivación para llevar a cabo esta práctica de forma adecuada. Esto genera un impacto directo en la eficiencia de los sistemas de recolección y reciclaje, y, por ende, en la sostenibilidad ambiental.

Ante este panorama, surge la necesidad de diseñar e implementar soluciones tecnológicas innovadoras que permitan automatizar y optimizar el proceso de clasificación de residuos. El uso de inteligencia artificial y dispositivos de bajo costo, representan una alternativa viable para desarrollar sistemas capaces de identificar y categorizar basura en tiempo real.

## 2.2 Objetivos

### 2.2.1 Objetivo general

Desarrollar y diseñar un software y hardware que permita identificar y clasificar distintos tipos de residuos mediante inteligencia artificial, para optimizar la gestión de basura, reducir errores de separación y contribuir a la sostenibilidad ambiental en INFOTEC Centro de investigación e innovación en tecnologías de la información y comunicación.

### 2.2.2 Objetivos específicos

Análisis

- Investigar las herramientas y tecnologías disponibles para desarrollar un sistema eficiente de clasificación de basura, asegurando una base técnica sólida que permita un diseño confiable.

- Evaluar diferentes opciones de materiales y métodos para seleccionar la alternativa más efectiva en términos de calidad, costo y funcionamiento, optimizando los recursos del proyecto.

Planificación

- Evaluar diferentes opciones de materiales y métodos para seleccionar la alternativa más efectiva en términos de calidad, costo y funcionamiento, optimizando los recursos del proyecto.

- Establecer prioridades en la construcción del prototipo, la implementación del software y la integración del hardware para asegurar una ejecución eficiente.

- Definir un plan de trabajo estructurado mediante la metodología ágil SCRUM, estableciendo sprints de desarrollo que permitan avanzar de forma iterativa y controlada en las distintas etapas del proyecto.

Diseño

- Diseñar el modelo 3D del sistema para definir su estructura y funcionamiento, optimizando la disposición del hardware y la lógica de operación para un rendimiento eficiente.

- Definir la arquitectura del software y su integración con el hardware, asegurando la compatibilidad entre componentes para un funcionamiento estable y escalable.

Desarrollo

- Ensamblar los componentes electrónicos necesarios para el funcionamiento del sistema de clasificación de residuos, garantizando robustez y operatividad.

- Implementar el software de reconocimiento de imágenes con inteligencia artificial y programar el microcontrolador con el objetivo de lograr una clasificación automática y precisa.

Pruebas

- Realizar pruebas de funcionamiento del sistema para verificar la precisión del modelo de IA y la respuesta del hardware ante los tipos de residuos, validando la efectividad de la solución.

- Identificar los desafíos y barreras en la implementación del sistema para proponer soluciones que optimicen su desempeño y aseguren su viabilidad en escenarios reales.

## 2.3 Justificación

Durante nuestra formación en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, adquirimos las bases teóricas y prácticas necesarias. Estas capacidades nos han permitido identificar y abordar una problemática crítica: la ineficiente gestión de residuos, causada por la dificultad de clasificar la basura de manera correcta. Los métodos de separación actuales son manuales, lo que los hace imprecisos y lentos, limitando la recuperación de materiales valiosos. Esta situación es alarmante, ya que solo el 5% de los residuos se separa adecuadamente en la fuente. Por lo tanto, el desarrollo de un sistema automatizado para la clasificación de residuos se vuelve fundamental. Este proyecto se justifica por la necesidad de optimizar los procesos de reciclaje, fomentar prácticas más sostenibles y mejorar la gestión de desechos, aprovechando los conocimientos adquiridos y los recursos proporcionados por INFOTEC Centro de investigación e innovación en tecnologías de la información y comunicación, para ofrecer una solución tecnológica a este desafío ambiental y social.

## 2.4 Caracterización de la empresa en la que participo

La residencia profesional se llevará a cabo en las instalaciones de INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, específicamente en la planta baja dentro del área de la biblioteca. Este espacio cuenta con recursos bibliográficos especializados en inteligencia artificial y programación general, brindando un entorno adecuado para el desarrollo del proyecto.

### 2.4.1 Datos generales de la empresa

Nombre: INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación

Domicilio: Av. San Fernando 37, Toriello Guerra, Tlalpan, 14050 Ciudad de México.

Teléfono: 55 5624 2800.

Titular de la empresa: Dr. Juan Mario Beltrán Valle (Director Adjunto de Administración)

Actividades que realiza:

INFOTEC Centro de investigación e innovación en tecnologías de la información y comunicación combina investigación científica, desarrollo de soluciones TIC y formación profesional especializada y presta servicios de infraestructura, IoT, desarrollo de software y educación continua (maestrías y doctorados en TIC avalados por CONACYT)

Misión

Contribuir a la transformación digital de México, a través de la investigación, la innovación, la formación académica y el desarrollo de productos y servicios TIC.

Visión

Ser un Centro Público de Investigación que habilite los caminos que conduzcan hacia un México Moderno y de Inclusión Digital, a través de su presencia en los sectores público y privado.

Valores

- Colaboración: Es la capacidad que tenemos de sumar nuestro talento dentro y fuera de la organización, y una excelente forma de crear añadir valor.

- Innovación: Como valor de nuestra organización es la capacidad de idear, diseñar, experimentar y construir nuevas prácticas, procesos, productos y estructuras capaces de crear valor e implantar con éxito soluciones a retos.

- Transparencia: Cualidad de compartir y revelar con honestidad la información que poseemos mientras caminamos hacia la consecución de los objetivos y respetando las reservas legales.

- Apertura: Capacidad de escuchar y aprender de otras personas y organizaciones para interactuar con el entorno, adaptarnos, crecer y organizarnos.

- Compromiso: Es la capacidad de cumplir con los resultados planteados, tomando en cuenta las condiciones y obligaciones que implican para la institución y las personas. Es una parte integral de la forma en que las personas actúan con convicción en su relación con la Institución.

- Confiabilidad: Es la capacidad de cumplir con lo prometido en tiempo y forma, lo cual implica credibilidad, respeto, justicia e igualdad de oportunidades en todos los campos.

Croquis:

Fig. 1 Croquis de INFOTEC.

### 2.4.2 Descripción del departamento o área de trabajo

- Nombre del departamento: Biblioteca.

- Descripción del área en que se participó: Este espacio cuenta con recursos bibliográficos especializados en inteligencia artificial y programación general, brindando un entorno adecuado para el desarrollo del proyecto.

## 2.5 Problemas a resolver

Previo al inicio del proyecto, se detectaron diversas problemáticas que obstaculizan la correcta clasificación de residuos, afectando tanto la eficiencia del proceso como la posibilidad de implementar soluciones sostenibles. Estas problemáticas se han priorizado de acuerdo con su impacto en el desarrollo del sistema y se vinculan directamente con los objetivos específicos planteados.

- Falta de herramientas tecnológicas adecuadas para la clasificación de residuos.
Actualmente, los métodos manuales son poco eficientes, dependen del criterio del usuario y generan errores frecuentes en la separación de basura. Esta problemática se relaciona con el objetivo de investigar herramientas y tecnologías disponibles que permitan diseñar un sistema confiable y eficiente.

- Limitaciones en la selección de materiales y métodos de implementación.
Existen múltiples alternativas para construir el prototipo, pero no todas ofrecen un balance entre calidad, costo y rendimiento. Resolver este problema es clave para optimizar recursos, asegurando que la solución sea funcional y económicamente viable.

- Ausencia de una estructura física y lógica definida del sistema.
Sin un diseño previo, la disposición de los componentes electrónicos y el software podría generar incompatibilidades y bajo rendimiento. Este problema motiva el objetivo de diseñar el modelo en 3D y definir la arquitectura del software y hardware, priorizando la estabilidad y escalabilidad del sistema.

- Dificultades en la integración del hardware con el software.
La falta de sincronización entre la cámara, sensores, actuadores y el modelo de IA puede limitar la operatividad del sistema. Por ello, se debe ensamblar e integrar los componentes electrónicos de manera robusta, además de programar el microcontrolador para garantizar una clasificación automática y precisa.

- La clasificación errónea de residuos comprometería la utilidad del sistema, generando incertidumbre en la precisión y confiabilidad del modelo de inteligencia artificial.

## 2.6 Alcances y limitaciones

### 2.6.1 Alcances

Funcionalidad Principal

Se desarrolló un prototipo funcional utilizando el microcontrolador ESP32, capaz de clasificar automáticamente residuos en las categorías de orgánicos e inorgánicos. El sistema incluye una pantalla como interfaz de retroalimentación para informar al usuario sobre el resultado de la clasificación.

Inteligencia Artificial

Se integró un modelo de inteligencia artificial (basado en MobileNetV2 preentrenado), ajustado y entrenado con un dataset que incluye imágenes de residuos comunes como PET, papel bond, papel higiénico, diversos tipos de cáscaras, huesos, latas de aluminio y cobre. El modelo es capaz de identificar y clasificar los residuos automáticamente, garantizando un nivel de precisión aceptable según las métricas definidas en la fase de pruebas.

Diseño y Estructura Física

Se generó un Diseño 3D completo del sistema. Este diseño permite una visualización detallada de la disposición del hardware (incluyendo la cámara, servomotor, sensor ultrasónico y pantalla), la estructura física del contenedor y la lógica de operación espacial del prototipo.

Integración de Hardware y Software

Se completó la integración total del hardware (cámara, servomotor, sensor ultrasónico y pantalla) con el software (código de control y modelo MobileNetV2). Se estableció y garantizó la comunicación eficiente entre todos los elementos, asegurando la coordinación básica de los componentes para ejecutar el ciclo de detección y clasificación.

Validación y Pruebas

Se llevaron a cabo pruebas de funcionamiento rigurosas en condiciones controladas, enfocadas en dos aspectos clave:

- Evaluación de la precisión del modelo de IA frente a una muestra variada de residuos.

- Verificación de la respuesta coordinada del hardware ante las instrucciones de clasificación emitidas por el microcontrolador. Los resultados obtenidos fueron analizados y validados, permitiendo identificar fortalezas, debilidades y áreas de mejora específicas para el desarrollo de futuras versiones del sistema.

### 2.6.2 Limitaciones

Delimitación de Materiales

El alcance de clasificación se restringió a las categorías generales definidas, excluyendo subcategorías específicas de plásticos (como HDPE, PVC, PS), metales complejos, vidrio, cartón y residuos menores (colillas, chicles), debido a las limitaciones en la extensión del dataset y la arquitectura del modelo.

Condiciones Ambientales

La precisión del sistema presenta una dependencia de condiciones controladas; factores externos como variaciones drásticas de iluminación o la presencia de residuos deformados, excesivamente sucios o mezclados pueden impactar la fiabilidad de la inferencia.

Restricciones de Hardware

El uso del ESP32 impuso límites técnicos en memoria y procesamiento, lo que restringió la complejidad del modelo de IA y la resolución de las imágenes procesadas, obligando a optimizar el sistema para un funcionamiento básico en lugar de alto rendimiento.

Escalabilidad y Enfoque

El diseño se concibió como un prototipo experimental y no como una solución industrial. Por tanto, la capacidad de procesamiento y la resistencia de los materiales están dimensionadas para pruebas de laboratorio, con una escalabilidad reducida en esta fase.

Dependencia de Datos

La efectividad del sistema está directamente vinculada a la calidad del entrenamiento, lo que implica que la precisión depende de la diversidad de las imágenes recopiladas en el dataset, pudiendo fallar ante objetos no representados previamente.

Limitaciones Presupuestales

Las pruebas y la construcción física se limitaron al entorno académico y al presupuesto disponible, lo que impidió el uso de componentes de grado industrial o la creación de una versión más robusta con mayores prestaciones mecánicas.

Capítulo 3

# Marco teórico

## 3.1 Investigaciones previas

La gestión de residuos en México enfrenta retos importantes: se generan más de 100 mil toneladas diarias, pero sólo ~84% se recolecta y solo ~10% se recicla [24] La inteligencia artificial (IA) surge como herramienta clave para mejorar esta situación. Por ejemplo, la IA permite sistemas automáticos de clasificación visual que aceleran el reciclaje [22]. En el contexto mexicano, las investigaciones destacan la potencialidad de redes neuronales y visión por computadora para reconocer y separar residuos sólidos.

Proyectos académicos e investigativos en México

Redes neuronales convolucionales (CNN) para residuos. En México se han entrenado modelos CNN sobre cámaras en tiempo real. Por ejemplo, investigadores del IPN desarrollaron un algoritmo CNN que clasifica cuatro tipos de residuos reciclables, logrando una precisión superior al 89% [21]. Este sistema incluso activa salidas de hardware (Arduino) para accionar máquinas de separación, demostrando su aplicabilidad en procesos reales. De manera similar, un grupo del TecNM empleó YOLOv8 (un detector de objetos avanzado) con una webcam para clasificar basura doméstica. El modelo entrenado alcanzó una precisión global del 86% con inferencia rápida (~50 ms por imagen) [23], lo cual es suficiente para implementaciones en sensores en contenedores inteligentes.

Prototipos y puntos inteligentes. Se han desarrollado prototipos de puntos de reciclaje inteligentes (smart bins) en universidades mexicanas. Por ejemplo, Sánchez Yáñez y Márquez (2024) mencionan el diseño de un “punto ecológico inteligente” basado en MobileNet que clasificó residuos con ~97.9% de acierto usando una Raspberry Pi [21]. Estos dispositivos combinan visión artificial con microcontroladores (IoT) para asistir al usuario en la separación correcta de plástico, papel, metal, etc. Además, alumnos del Tec Milenio (NL) crearon “RevoTrash”, un basurero inteligente con IA que identifica y clasifica automáticamente la basura y educa a los usuarios. En pruebas piloto en colegios de Monterrey, 9 de cada 10 personas usaron este dispositivo correctamente [24], evidenciando el impacto social de integrar IA en el reciclaje.

Análisis de datos y normativa. Las investigaciones académicas también resaltan la importancia de la infraestructura de datos para IA en residuos. Según Sánchez Yáñez y Márquez (2024), la falta de datos etiquetados y de infraestructura adecuada son desafíos clave en México. Por ello, se propone recopilar grandes bases de imágenes de residuos locales y aprovechar transfer learning para adaptar modelos globales (como YOLO o DenseNet) al contexto de la región.

Innovaciones tecnológicas e industriales

Equipos robóticos avanzados. Empresas líderes en clasificación de residuos llevan sus soluciones a México. Por ejemplo, la noruega TOMRA presentó su línea AUTOSORT™ en la Expo Residuos 2023 (Ciudad de México). Estos sistemas combinan sensores de alta resolución (hasta 320 000 puntos de escaneo por segundo) con cámaras de color y visión infrarroja cercana (NIR) [25]. Esta tecnología permite identificar plásticos, metales y papeles con altísima precisión y altos niveles de pureza al separarlos, optimizando la rentabilidad del reciclaje. TOMRA reporta que sus equipos ya están instalados en miles de plantas globales y ayudan a recuperar una gran cantidad de materiales valiosos en México y el mundo.

Aplicaciones prácticas locales. Además de la investigación, surgen iniciativas de emprendimiento. El basurero “RevoTrash” del Tec Milenio (NL) es un ejemplo local: utiliza IA para clasificar residuos y ganó un premio estatal en 2024 [24]. Este prototipo no solo separa basura por tipo, sino que también genera estadísticas de uso y conciencia ambiental. A nivel de industria nacional, otros startups mexicanos exploran IA para gestión de residuos, aunque muchas aún están en fase experimental. Sin embargo, la creciente demanda por procesos más limpios ha llevado al gobierno y empresas a invertir en demos tecnológicas (como la participación de TOMRA en expos locales) y en proyectos piloto a pequeña escala.

IoT y sensores inteligentes. Más allá de robots, la visión artificial se integra con el Internet de las cosas. Sensores en contenedores «smart» pueden monitorear niveles de llenado, y cámaras con IA pueden alertar cuando se arrojan residuos no reciclables. Según un estudio reciente, dispositivos inteligentes permiten clasificar materiales con alta precisión sin depender de servidores centrales [22]. Este enfoque edge computing es prometedor para zonas urbanas de México, donde la conectividad puede ser limitada.

## 3.2 Bases teóricas

### 3.2.1 Sistemas de Clasificación de Residuos Basados en Inteligencia Artificial

Un sistema de clasificación de residuos con inteligencia artificial es una solución tecnológica que integra modelos de aprendizaje profundo, visión por computadora y hardware especializado para identificar y separar distintos tipos de desechos. Su funcionamiento se basa en el uso de CNN, entrenadas con bases de datos como TrashNet o WasteNet, que permiten reconocer patrones visuales en imágenes de basura y clasificarlos en categorías definidas (papel, plástico, metal, orgánico, etc.).

Estos sistemas permiten automatizar una tarea que tradicionalmente depende de la intervención humana, mejorando la eficiencia, rapidez y precisión del proceso de separación. Además, pueden integrarse con dispositivos como cámaras, microcontroladores (ESP32, Arduino) y actuadores (servomotores o brazos robóticos) para realizar la separación física de los residuos.

### 3.2.2 Redes Neuronales Convolucionales (CNN)

Las CNN convencionales son un tipo de modelo de aprendizaje profundo ampliamente utilizado en tareas de visión por computadora. Su arquitectura está diseñada para procesar imágenes mediante capas convolucionales que extraen características como bordes, texturas y formas, permitiendo identificar patrones complejos.

En el contexto de clasificación de residuos, las CNN se entrenan con miles de imágenes de diferentes categorías de basura. Al final del entrenamiento, el modelo puede generalizar y reconocer residuos en tiempo real con alta precisión. Esto convierte a las CNN en la base fundamental de los sistemas modernos de clasificación inteligente.

### 3.2.3 Transfer Learning

El aprendizaje por transferencia (Transfer Learning) es una técnica que permite reutilizar un modelo previamente entrenado en una tarea general (por ejemplo, MobileNetV2 entrenado en ImageNet) y adaptarlo a un nuevo dominio con menos datos.

En este proyecto, se aplica para entrenar un modelo de clasificación de residuos sin necesidad de contar con millones de imágenes propias. De esta manera, se optimizan los recursos computacionales y se acelera el desarrollo del sistema, logrando resultados confiables con menos tiempo de entrenamiento.

### 3.2.4 Microcontroladores ESP32 y ESP32-CAM

El ESP32 es un microcontrolador de bajo costo con conectividad Wifi y Bluetooth, ampliamente usado en proyectos de IoT y automatización. Su versión ESP32-CAM incluye una cámara integrada, lo que permite capturar imágenes directamente desde el dispositivo y enviarlas a un servidor para su procesamiento con inteligencia artificial.

En un sistema de clasificación de basura, el ESP32-CAM cumple la función de capturar las imágenes de los residuos y comunicarse con un servidor (Flask + TensorFlow) encargado de procesarlas. Además, puede controlar periféricos como servomotores o pantallas TFT para mostrar los resultados de la clasificación, haciendo posible una integración completa de hardware y software.

3.2.5 Aplicaciones en la Gestión de Residuos

En los últimos años, la inteligencia artificial (IA) ha adquirido un papel cada vez más relevante en la gestión ambiental, particularmente en la clasificación y manejo de residuos sólidos urbanos. El uso de algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning), redes neuronales convolucionales (CNN) y visión por computadora ha permitido el desarrollo de sistemas capaces de identificar materiales reciclables con alta precisión, reduciendo significativamente la intervención humana y los errores asociados al proceso manual de separación.

La implementación de estas tecnologías contribuye directamente a la eficiencia de los procesos de reciclaje, al permitir la automatización de tareas que anteriormente dependían de la inspección visual. Los modelos de IA pueden ser entrenados para reconocer diferentes tipos de residuos como plástico, metal, papel, vidrio u orgánicos mediante el análisis de imágenes capturadas en tiempo real, facilitando su clasificación en líneas de procesamiento o incluso en entornos domésticos mediante dispositivos embebidos.

En el ámbito de la sostenibilidad, la IA también ha impulsado la transición hacia una economía circular, optimizando la reutilización de materiales y disminuyendo la cantidad de desechos enviados a vertederos. Sistemas de visión por computadora integrados con microcontroladores, como el ESP32-CAM, y sensores periféricos permiten desarrollar prototipos accesibles y energéticamente eficientes, lo que abre la posibilidad de implementar soluciones de bajo costo en comunidades, centros educativos y pequeñas empresas.

Además, los avances en el Internet de las Cosas (IoT) han permitido conectar estos sistemas inteligentes a plataformas en la nube, generando redes de monitoreo ambiental capaces de recolectar datos sobre volúmenes de residuos, frecuencia de recolección y niveles de contaminación. Estos datos pueden emplearse para diseñar políticas públicas más efectivas y fomentar una gestión urbana sostenible.

En conjunto, la aplicación de la inteligencia artificial en la gestión de residuos no solo representa un avance tecnológico, sino también una herramienta estratégica para mitigar el impacto ambiental, optimizar recursos y fortalecer la conciencia ecológica. La combinación de IA, visión por computadora e IoT está sentando las bases para ciudades más limpias, sostenibles e inteligentes.

A pesar de los beneficios que la inteligencia artificial aporta a la gestión ambiental, su implementación también conlleva una serie de desafíos y consecuencias que deben ser considerados para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Entre los principales problemas asociados se encuentran el elevado consumo energético, la demanda de recursos naturales y la generación indirecta de emisiones de carbono.

El entrenamiento de modelos de aprendizaje profundo, como redes neuronales convolucionales, requiere una cantidad significativa de energía eléctrica debido al uso intensivo de unidades de procesamiento gráfico (GPU) o aceleradores especializados. Estudios recientes han estimado que el entrenamiento de un modelo de gran escala puede consumir tanta energía como la utilizada por varios hogares durante un año completo. Este consumo energético, cuando proviene de fuentes no renovables, incrementa la huella de carbono y contradice parcialmente los objetivos de sostenibilidad ambiental que estos sistemas buscan promover. [x]

Además, el proceso de enfriamiento de los centros de datos donde se entrenan y despliegan los modelos de IA requiere grandes volúmenes de agua para mantener las temperaturas operativas adecuadas. Se estima que algunos centros tecnológicos pueden consumir millones de litros de agua al año, lo que representa un impacto ambiental adicional en regiones con estrés hídrico. [x]

Otro aspecto relevante es el ciclo de vida del hardware utilizado. Los microcontroladores, sensores, cámaras y demás componentes electrónicos empleados en sistemas embebidos generan residuos tecnológicos que deben gestionarse adecuadamente para evitar la contaminación por metales pesados o compuestos químicos. Sin una estrategia de reciclaje electrónico, el impacto ambiental del desarrollo tecnológico podría superar sus beneficios. [x]

Por otro lado, el uso masivo de datos (datasets) para el entrenamiento de modelos plantea retos en materia de almacenamiento, transmisión y procesamiento de información. Esto incrementa la demanda de infraestructura digital y, con ella, el consumo energético global.

En consecuencia, aunque la IA representa una herramienta poderosa para mejorar la gestión de residuos y promover prácticas sostenibles, su aplicación debe ir acompañada de políticas de eficiencia energética, uso de energías renovables y estrategias de diseño responsable de hardware y software. Solo mediante un equilibrio entre innovación y sostenibilidad será posible aprovechar plenamente los beneficios de la inteligencia artificial sin comprometer el medio ambiente.

## 3.4 Antecedentes

3.4.1 Contexto General del Problema

La gestión de residuos sólidos en México representa uno de los principales retos ambientales y sociales de las últimas décadas. El acelerado crecimiento urbano, el consumo masivo y la limitada infraestructura para el manejo adecuado de los desechos han provocado un aumento sostenido en la generación de basura. De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), en el país se producen diariamente más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos, de los cuales una parte considerable no se dispone adecuadamente, afectando la salud pública, los ecosistemas y la calidad de vida de la población. [x]

En este contexto, la gestión eficiente de residuos se ha convertido en una prioridad dentro de las políticas ambientales nacionales y locales, promoviendo estrategias basadas en los principios de la economía circular: reducir, reutilizar y reciclar. No obstante, la implementación de estas prácticas aún enfrenta desafíos significativos, como la falta de infraestructura tecnológica, la escasa participación ciudadana y la ineficiencia en los procesos de separación y clasificación manual.

Ante esta problemática, INFOTEC ha impulsado proyectos orientados a la innovación tecnológica y la sostenibilidad ambiental, fomentando el uso de herramientas digitales, inteligencia artificial y microcontroladores para desarrollar soluciones prácticas que apoyen la gestión de residuos.

En este marco, el presente proyecto se centra en el diseño e implementación de un sistema automatizado de clasificación de residuos, empleando visión por computadora e inteligencia artificial para identificar diferentes tipos de basura orgánica e inorgánica. Este desarrollo no solo busca aportar una alternativa eficiente y accesible para el tratamiento de residuos, sino también fortalecer las competencias tecnológicas y científicas de los estudiantes mediante la aplicación de metodologías ágiles como SCRUM y tecnologías emergentes como el ESP32, sensores ultrasónicos y pantallas.

De esta forma, el proyecto integra un enfoque interdisciplinario y formativo, combinando innovación, sostenibilidad y tecnología para contribuir al manejo responsable de los residuos y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 12: Producción y consumo responsables y el ODS 13: Acción por el clima.

Fig. 2 Objetivos de desarrollo sostenible

3.4.2 Evolución de la Clasificación de Residuos

La Ciudad de México, a través de la SEDEMA, implementa programas específicos para la recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos urbanos, incluyendo campañas de separación en origen y educación ambiental para los ciudadanos.

La clasificación de residuos ha experimentado una evolución significativa en México durante las últimas décadas, impulsada por la necesidad de reducir los impactos ambientales derivados del creciente volumen de desechos urbanos. Tradicionalmente, la gestión de residuos se basaba en la recolección conjunta de basura orgánica e inorgánica, lo que complicaba los procesos de reciclaje, aumentaba la contaminación y saturaba los sitios de disposición final.

A nivel nacional, diversas iniciativas han promovido la separación en origen como estrategia fundamental para mejorar el aprovechamiento de materiales reciclables y disminuir la carga ambiental de los rellenos sanitarios. Este enfoque ha sido reforzado por normativas federales y programas de educación ambiental que buscan modificar los hábitos de la población en torno al manejo responsable de los residuos.

En este contexto, la Ciudad de México ha desempeñado un papel destacado en la modernización de la clasificación de residuos. La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ha implementado lineamientos y campañas orientadas a fortalecer la cultura de separación en los hogares, comercios y espacios públicos. Entre los avances más relevantes se encuentra la adopción del sistema de separación en cuatro categorías principales: residuos orgánicos, inorgánicos reciclables, inorgánicos no reciclables y residuos de manejo especial y voluminosos. Este sistema ha permitido una mayor eficiencia en los procesos de recolección y ha incrementado la cantidad de materiales aprovechados.

Además, SEDEMA ha impulsado programas de valorización de residuos, centros de acopio, jornadas de reciclaje comunitarias y campañas permanentes de sensibilización ambiental. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que busca no solo optimizar la gestión de residuos, sino también promover la corresponsabilidad ciudadana y avanzar hacia modelos más sostenibles alineados con políticas ambientales globales.

En conjunto, la evolución de la clasificación de residuos en México y en la Ciudad de México refleja un proceso de transición hacia prácticas más eficientes, sostenibles y orientadas a la economía circular. Este marco contextual sienta las bases para el desarrollo de soluciones tecnológicas, como el sistema automatizado propuesto en este proyecto, que contribuyen a la mejora continua en la gestión de residuos urbanos.

Esta evolución se ha visto reforzada por los lineamientos federales establecidos por la SEMARNAT y por los programas implementados por la SEDEMA en la Ciudad de México, que buscan fortalecer la separación en origen, mejorar la infraestructura de recolección y promover prácticas sostenibles de consumo y disposición final de residuos [12][13].

Un ejemplo puede ser la reforma impulsada por la cámara de gobierno capitalina, la cual establece que, a partir del 1° de enero de 2026, la separación de residuos será obligatoria en la Ciudad de México. Bajo el programa denominado “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”, el nuevo esquema exige que los hogares, comercios, escuelas y oficinas dividan sus desechos en tres categorías: residuos orgánicos, residuos inorgánicos reciclables y residuos inorgánicos no reciclables. Como parte de esta estrategia, se prevé que al menos el 50 % de las aproximadamente 8 600 toneladas de basura generadas a diario sean correctamente recicladas o aprovechadas.

Esta iniciativa también incluye un calendario de recolección diferenciada por días, campañas de educación ambiental y una mayor inversión en infraestructura de recolección. [14]

### 3.4.3 Problemática de Clasificación de Residuos

A nivel mundial, la separación inadecuada de residuos continúa siendo uno de los principales obstáculos para lograr sistemas de reciclaje eficientes y sostenibles. En la mayoría de los países, el proceso de clasificación depende en gran medida de la participación ciudadana, lo que introduce un alto margen de error debido a la falta de información, hábitos inadecuados o la ausencia de infraestructura adecuada. Esta situación provoca contaminación cruzada, es decir, la mezcla de residuos orgánicos e inorgánicos, o de materiales reciclables con desechos no reciclables, lo que disminuye considerablemente la calidad del material recuperado y aumenta los costos operativos de separación y tratamiento [12].

En México, este problema se refleja en la baja tasa de separación efectiva en los hogares y espacios públicos, así como en la saturación de los centros de transferencia y rellenos sanitarios. A pesar de los programas de educación ambiental y las normativas que promueven la separación en origen, gran parte de los residuos sigue llegando mezclada a los sitios de disposición final, dificultando su aprovechamiento y generando impactos ambientales como emisiones de gases de efecto invernadero, proliferación de fauna nociva y contaminación del suelo y del agua.

Ante este panorama, iniciativas recientes impulsadas por el Gobierno de la Ciudad de México buscan reforzar la cultura de separación mediante campañas informativas y nuevas estrategias de gestión de residuos, como la campaña “Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar”, que pretende mejorar la correcta clasificación desde el hogar y los espacios públicos [14].

3.4.4 Avances Tecnológicos en Clasificación y Automatización de Residuos

En los últimos años, la incorporación de inteligencia artificial (IA), visión por computadora y sensores IoT ha transformado significativamente los procesos de gestión y clasificación de residuos a nivel mundial. Estas tecnologías permiten optimizar la separación de materiales, reducir costos operativos y aumentar la precisión en la identificación de desechos.

A nivel internacional, sistemas avanzados como AMCS Vision AI han demostrado su capacidad para detectar residuos contaminados, identificar incorrectamente clasificados y monitorear niveles de sobrellenado en contenedores, lo que contribuye a mejorar la logística de recolección y la calidad del material recuperado [16].

Del mismo modo, empresas como Recycleye han desarrollado soluciones basadas en IA capaces de clasificar residuos automáticamente en plantas industriales, utilizando modelos entrenados con millones de imágenes. Estas plataformas reducen significativamente la intervención manual, agilizan la operación de centros de reciclaje y permiten obtener tasas de eficiencia superiores a las del método tradicional [17].

A nivel nacional, México ha comenzado a integrar estas tecnologías dentro de proyectos piloto y estudios académicos orientados a modernizar la gestión de residuos urbanos. Investigaciones recientes demuestran que la combinación de microcontroladores, visión por computadora y redes neuronales permite automatizar la clasificación en tiempo real, facilitando la separación entre residuos orgánicos e inorgánicos directamente desde el punto de generación.
Sin embargo, estos avances aún enfrentan retos significativos, como la falta de infraestructura tecnológica sólida, el costo de implementación en municipios con recursos limitados y la necesidad de capacitar a operadores y personal técnico. Aun así, el progreso científico y el creciente interés gubernamental en estrategias de digitalización ambiental indican un escenario favorable para la adopción gradual de estas soluciones en los próximos años [18].

3.4.5 Proyectos y Aplicaciones Específicas

A nivel internacional, diversos países han desarrollado proyectos innovadores que integran inteligencia artificial, sensores avanzados y robótica para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos.

En Finlandia, empresas como Remeo y Zen Robotics han liderado la automatización del reciclaje mediante sistemas robóticos equipados con visión por computadora, cámaras infrarrojas y algoritmos de clasificación en tiempo real. Estos robots son capaces de identificar y separar más de 2 000 objetos por hora, lo que demuestra la viabilidad de la robótica industrial en los centros de reciclaje modernos [18].

En Estados Unidos, el uso de contenedores inteligentes ha permitido optimizar tanto la recolección como el monitoreo de residuos urbanos. Estos dispositivos emplean sensores de nivel de llenado, comunicación inalámbrica y modelos de predicción para notificar a los servicios municipales cuando es necesario vaciarlos, reduciendo costos operativos y evitando la saturación de contenedores [19].

En América Latina, diversas iniciativas impulsadas por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han aplicado técnicas de inteligencia artificial para predecir la generación de desechos, optimizar rutas de recolección y analizar patrones de comportamiento ciudadano. Estos proyectos buscan avanzar hacia modelos de economía circular, promoviendo la reutilización y el reciclaje de materiales, así como la mejora de la infraestructura de gestión de residuos en países de la región [20].

## 3.5 Relevancia del Proyecto

A pesar de los avances tecnológicos logrados a nivel internacional en materia de clasificación automatizada de residuos, la mayoría de estas soluciones continúan siendo costosas, de difícil acceso y diseñadas principalmente para entornos industriales o plantas especializadas de reciclaje. Equipos basados en robótica avanzada, sensores industriales y sistemas de visión artificial de alto rendimiento representan inversiones significativas que resultan inviables para la a gran mayoría de municipios, pequeñas comunidades o incluso hogares. Esta brecha tecnológica genera un rezago considerable en la adopción de prácticas eficientes de separación de residuos, especialmente en países como México, donde la infraestructura de gestión de desechos es limitada y persisten desafíos como la contaminación cruzada, la falta de separación en origen y la saturación de sitios de disposición final.

En este contexto, el presente proyecto adquiere una relevancia particular al proponer una alternativa accesible, escalable y de bajo costo, empleando tecnologías como ESP32, servidores ligeros en Flask e inteligencia artificial basada en MobileNetV2, un modelo optimizado para dispositivos de bajo consumo. A diferencia de sistemas industriales, este prototipo está pensado para operar en entornos domésticos, escolares o comunitarios, donde puede funcionar como herramienta de apoyo para la correcta clasificación de residuos, reducir la dependencia del trabajo manual y fomentar una cultura de reciclaje más efectiva entre la población.

3.5.1 Importancia del proyecto en el contexto actual

El manejo inadecuado de residuos representa uno de los principales retos ambientales en México. Según SEMARNAT, el país genera más de 120 mil toneladas de residuos sólidos urbanos al día, y una parte considerable termina sin separación adecuada. Al facilitar la correcta clasificación en el punto de origen, este proyecto contribuye de manera directa a:

- Reducir la contaminación cruzada entre residuos orgánicos e inorgánicos.

- Mejorar la calidad del material reciclado.

- Disminuir la cantidad de desechos que llegan a rellenos sanitarios.

- Apoyar políticas públicas de separación obligatoria que se implementarán en los próximos años.

- Incrementar la educación ambiental mediante un sistema interactivo y visual.

Además, al basarse en hardware económico, reutilizable y ampliamente documentado, este prototipo puede ser adoptado por instituciones educativas, comunidades rurales y centros urbanos con recursos limitados, generando un impacto social significativo.

3.5.2 Por qué se debería invertir en este proyecto

La inversión en soluciones accesibles como esta resulta estratégica por múltiples motivos:

- Escalabilidad y bajo costo.

El ESP32, junto con sensores económicos y componentes fácilmente disponibles, permite crear sistemas replicables con un presupuesto reducido, lo que facilita su implementación en múltiples entornos.

- Reducción de costos municipales.

Al mejorar la separación en origen, se disminuyen los costos de clasificación manual, transporte y tratamiento posterior.

- Alineación con objetivos de sostenibilidad nacionales e internacionales.

Contribuye a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), principalmente los relacionados con ciudades sostenibles, producción responsable y acción climática.

- Fortalecimiento de la innovación nacional.

Desarrollar tecnología desde una institución como INFOTEC impulsa la autonomía tecnológica del país y reduce la dependencia de sistemas costosos importados.

- Potencial educativo.

Promueve el aprendizaje en áreas como electrónica, IA, programación y sostenibilidad ambiental, pudiendo utilizarse en talleres, universidades y espacios comunitarios.

En conjunto, estos factores justifican ampliamente la inversión en este tipo de iniciativas, que no solo abordan un problema ambiental urgente, sino que también generan conocimiento e infraestructura tecnológica propia.

3.5.3 Metodología SCRUM aplicada al desarrollo

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo mediante la metodología SCRUM, permitiendo una gestión ágil, iterativa y colaborativa del proceso. SCRUM facilitó la descomposición del proyecto en sprints definidos, cada uno enfocado en objetivos específicos, tales como:

- Entrenamiento inicial del modelo MobileNetV2 con datasets públicos.

- Construcción del servidor Flask y pruebas locales de clasificación.

- Integración del ESP32 con el backend.

- Implementación del sistema mecánico (servomotor y sensor ultrasónico).

- Desarrollo del historial visual en la pantalla.

- Pruebas de campo, corrección de fallos y optimización de predicciones.

Gracias a SCRUM, el equipo pudo adaptar el desarrollo conforme aparecían nuevos retos técnicos, priorizar funcionalidades críticas y mantener un flujo constante de entregables funcionales. Esto permitió evolucionar desde un sistema básico de clasificación local hasta un prototipo completamente integrado capaz de operar de forma autónoma.

3.5.5 Valor social, tecnológico y ambiental

El valor del proyecto trasciende la simple automatización. Su relevancia se fundamenta en que:

- Democratiza el acceso a tecnologías de IA para la gestión de residuos.

- Fomenta la cultura de separación desde el hogar.

- Crea un camino para futuros sistemas inteligentes de reciclaje de bajo costo.

- Sirve como base para mejorar políticas públicas y estrategias de sostenibilidad.

En suma, este proyecto representa una contribución concreta a la transformación digital y ambiental del país, alineándose con el trabajo realizado en INFOTEC y respondiendo a una problemática real que afecta tanto a México como al resto del mundo.

Capítulo 4

# Desarrollo

El desarrollo del sistema de clasificación automatizada de residuos se llevó a cabo mediante una serie de etapas secuenciales e iterativas que permitieron asegurar la correcta integración entre los componentes de software, hardware y el modelo de inteligencia artificial. Con el fin de garantizar un proceso organizado, eficiente y controlado, se empleó una metodología basada en análisis colaborativo, entrevistas internas y la adopción del marco ágil SCRUM, lo que permitió dividir la solución en incrementos funcionales que fueron evaluados de manera continua.

La fase inicial consistió en la identificación de las necesidades reales dentro del contexto de INFOTEC, por medio de reuniones y pláticas con nuestro asesor académico, personal de la institución y compañeros residentes que compartían problemáticas relacionadas con la gestión de residuos y el manejo responsable dentro de los espacios de trabajo. Estas interacciones permitieron reconocer puntos clave tales como:

- Falta de mecanismos de separación eficiente

- Escasa sensibilización sobre el reciclaje

- Necesidad de soluciones accesibles para instituciones educativas y centros de investigación

así como el interés de INFOTEC en promover tecnologías emergentes aplicadas a problemas ambientales.

A partir de este análisis colaborativo se consolidaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo un camino claro para el desarrollo tecnológico. Posteriormente, se desarrolló el modelo de inteligencia artificial, entrenado con un conjunto de datos compuesto por imágenes de residuos orgánicos e inorgánicos capturadas bajo diversas condiciones de luz y ángulos.

Se implementaron técnicas de data augmentation para mejorar la capacidad de generalización y se evaluaron varias arquitecturas ligeras basadas en MobileNetV2, buscando un equilibrio adecuado entre rendimiento y velocidad en dispositivos embebidos como el ESP32. Tras múltiples iteraciones de entrenamiento, validación y ajuste de hiperparámetros, se seleccionó el modelo final que ofreció la mayor precisión manteniendo tiempos de inferencia óptimos.

Una vez obtenido el modelo final, se procedió a la construcción del entorno de pruebas local, mediante un servidor Flask encargado de recibir las imágenes enviadas por el ESP32, procesarlas, ejecutar la inferencia y devolver la clasificación correspondiente. Este entorno permitió depurar eficazmente el flujo de comunicación, medir los tiempos de respuesta HTTP, validar el funcionamiento del pipeline de inteligencia artificial y realizar pruebas controladas antes de la implementación en hardware.

Con el software base implementado, la siguiente etapa fue la integración del hardware, que incluyó el ESP32, el sensor ultrasónico, el servomotor para el mecanismo de separación física y la pantalla para mostrar el historial de clasificaciones y el estado del sistema. Durante esta fase se realizaron pruebas de conexión eléctrica, medición de consumo energético, calibración del sensor de distancia y verificación del movimiento del servomotor. También se desarrolló la interfaz visual que permite al usuario monitorear el funcionamiento del sistema en tiempo real.

Para organizar y controlar el proceso, se utilizó la metodología SCRUM, estructurando el trabajo en sprints semanales. Cada sprint incluyó sesiones de planificación, ejecución de tareas, reuniones diarias de seguimiento (daily scrum), revisiones al finalizar cada incremento y retrospectivas para identificar mejoras en el flujo de trabajo. Este enfoque permitió corregir problemas oportunamente, priorizar funcionalidades críticas y asegurar un avance continuo y ordenado del proyecto.

Finalmente, se realizó el ensamblaje físico del prototipo, integrando todos los componentes dentro de una estructura diseñada para optimizar el flujo de residuos, la captura de imágenes y la clasificación automática. Se llevaron a cabo pruebas de campo en condiciones reales, donde se midió la precisión del modelo, la estabilidad de la conexión WiFi, los tiempos de respuesta del servidor, la operación del servomotor y la fiabilidad general del sistema ante distintos tipos de residuos.

El resultado de este proceso de desarrollo fue un sistema funcional, accesible y escalable, capaz de realizar clasificación automatizada en tiempo real. Este prototipo demuestra la viabilidad de aplicar inteligencia artificial y microcontroladores de bajo costo dentro de instituciones como INFOTEC, fomentando prácticas sostenibles y apoyando la transición hacia una gestión de residuos más eficiente y responsable.

## 4.1 Entrevistas y Análisis de Requerimientos

Para el diseño del sistema de clasificación automatizada de residuos, fue indispensable realizar un proceso inicial de levantamiento de información mediante entrevistas y conversaciones con actores clave dentro de INFOTEC. Se llevaron a cabo reuniones informales y formales con el asesor académico, personal administrativo, personal de operación y compañeros residentes, quienes aportaron una visión directa sobre los retos reales relacionados con la separación y gestión de residuos dentro del centro.

Durante estas entrevistas se identificaron diversas problemáticas, entre ellas:

- Falta de uniformidad en la separación de residuos dentro de las áreas comunes.

- Ausencia de herramientas tecnológicas que apoyen la correcta clasificación.

- Escasa sensibilización del personal respecto a la importancia de la separación.

- Necesidad de soluciones accesibles que puedan escalarse a otras instalaciones.

- Interés institucional por integrar tecnologías emergentes en procesos ambientales.

Con base en estas observaciones se definieron los requerimientos funcionales, entre los que destacaron:

- El sistema debe capturar imágenes de residuos automáticamente.

- El modelo debe clasificar en tiempo real entre residuo orgánico e inorgánico.

- El servidor debe procesar imágenes y devolver resultados inmediatos.

- Debe integrarse un mecanismo físico para mover o separar los residuos.

- Se requiere una interfaz visual para mostrar estado de la clasificación.

Asimismo, se establecieron requerimientos no funcionales:

- Bajo consumo energético.

- Tiempo de inferencia menor a 2 segundos.

- Capacidad de operar con WiFi local.

- Uso de hardware económico y fácilmente reemplazable.

- Tolerancia básica a condiciones ambientales variables.

Este análisis permitió sentar las bases del diseño del prototipo, alineando los objetivos técnicos con las necesidades reales de INFOTEC.

## 4.2 Diseño de la Arquitectura del Sistema.

4.2.1 Módulo C++: Esp32ToPythonOledHttpCAM.ino.

Encargado de obtener imágenes a través del sensor “ov2640” y enviarlas mediante peticiones HTTP POST al servidor Flask. Además, controla el sensor ultrasónico para detectar la presencia de residuos y activa el servomotor según la clasificación recibida.

4.2.2 Módulo Python: appHTTP.py.

Contiene el modelo optimizado, basado en MobileNetV2, entrenado para identificar residuos orgánicos e inorgánicos. El modelo se carga directamente en el servidor para reducir el procesamiento en el microcontrolador.

4.2.3 Módulo Python: pruebaModelos.py.

Este módulo permite realizar la clasificación automática de imágenes en dos categorías: biodegradable y no biodegradable, utilizando un modelo de inteligencia artificial previamente entrenado en TensorFlow/Keras.

El código encapsula la funcionalidad en una clase orientada a objetos (pruebaModeloIA) que gestiona la carga del modelo, el procesamiento de imágenes, la predicción y la visualización de resultados. Está diseñado para ser modular, fácil de usar y adaptable a distintos modelos de red neuronal preentrenados (ej. ResNet, MobileNet, etc.).

#### Paqueterías

- TensorFlow / Keras : Para cargar y ejecutar el modelo entrenado.

- NumPy : Manipulación de arreglos numéricos.

- Matplotlib : Visualización de resultados.

- OS : Manejo de rutas de archivos.

#### Clase: pruebaModeloIA

Encargada de gestionar todo el flujo de clasificación.

#### Inicialización (__init__)

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Self.modelo | Modelo de tensorFlow | Guardar el modelo en una variable global lista para usarse en el sistema |
| Self.clases | array | Un diccionario que contiene las clases, sirve para mapear los resultados dados por el modelo de IA |

Tabla 1 Atributos del constructo de “pruebaModelosIATF”

#### Métodos Principales

loadModel(ruta_modelo): Carga el modelo de inteligencia artificial desde un archivo .h5 para su uso en las predicciones.

processImage(imagen): Preprocesa la imagen de entrada, adaptándola al formato y tamaño requeridos por el modelo.

predictImage(img_array): Realiza la predicción sobre la imagen procesada y determina la clase más probable junto con su nivel de confianza.

showResults(imagen, prediccion): Muestra la imagen original con el resultado de la clasificación superpuesto en pantalla.

run(imagen): Ejecuta el flujo completo de clasificación (procesamiento, predicción y visualización) en una sola llamada.

#### Lógica de loadModel (ruta_modelo)

Carga un modelo previamente entrenado en formato .h5 desde el almacenamiento local.

Usa la librería tensorflow.keras.models.load_model() para reconstruir la arquitectura, pesos y configuración del modelo.

Verifica que la carga sea exitosa antes de continuar.

Devuelve el modelo ya preparado para hacer inferencias.

#### Lógica de processImage (imagen)

Recibe la ruta de una imagen como entrada.

Abre la imagen y la redimensiona al tamaño de entrada del modelo.

Convierte la imagen a un arreglo NumPy y aplica normalización de valores.

Expande las dimensiones del tensor (de 3D a 4D) para que el modelo lo interprete como un lote de una sola imagen.

Devuelve la imagen procesada lista para ser clasificada.

#### Lógica de predictImage (img_array)

Recibe una imagen ya procesada por processImage().

Usa el modelo cargado para hacer una predicción (model.predict()).

Obtiene las probabilidades de cada clase (por ejemplo, biodegradable o no biodegradable).

Selecciona la clase con mayor probabilidad como resultado final.

Devuelve el nombre de la clase detectada y el porcentaje de confianza.

#### Lógica de showResults (imagen, prediccion)

Recibe la imagen original y la etiqueta predicha.

Usa OpenCV (cv2.putText) para escribir en la imagen el nombre de la clase y el nivel de confianza.

Muestra la imagen en una ventana gráfica (cv2.imshow).

Espera la interacción del usuario para cerrar la ventana.

#### Lógica de run (imagen)

Ejecuta de forma secuencial los métodos anteriores (processImage(), predictImage(), showResults()).

Controla el flujo completo desde la entrada de una imagen hasta la visualización del resultado.

Puede utilizarse como punto de entrada para automatizar pruebas o ejecuciones rápidas.

4.2.4 Módulo Python: ManejadorHTTP.py.

Este módulo forma parte del backend del sistema de clasificación inteligente de residuos. Es responsable de la comunicación entre el microcontrolador ESP32-CAM y el modelo de inteligencia artificial alojado en un servidor Flask. Se ejecuta de manera local creando un endpoint para que se pueda conectar el microcontrolador ESP32, procesando peticiones HTTP y devolviendo respuestas con la clasificación del objeto detectado.

#### Paqueterías:

- Datetime: Módulo estándar de Python para manipular fechas y horas.

- io (BytesIO): Módulo para trabajar con flujos de E/S (Input/Output) en memoria (como si fueran archivos), pero usando cadenas o bytes.

- Uuid: Genera Identificadores Únicos Universales (UUIDs), que son números aleatorios de 128 bits.

- Os: para manejo de archivos y directorios.

- Flask: Un framework liviano para construir aplicaciones web en Python.

  - request (de flask): Objeto que proporciona acceso a los datos entrantes de la petición HTTP, como el cuerpo del mensaje y el formato.

  - jsonify (de flask): Ayuda a crear respuestas JSON para las peticiones HTTP.

- Módulo externo static.pruebaModelos: Contiene la clase pruebaModeloIA, encargada del preprocesamiento de imágenes y de la inferencia con el modelo entrenado.

  - processImage(imagen): Convierte bytes a formato compatible con TensorFlow.

  - predictImage(imagen_procesada): Retorna un diccionario con las claves "clase" y "probabilidad".

- socket: Módulo estándar de Python que proporciona acceso a la interfaz de sockets de red.

#### Clase: Manejador

Esta clase gestiona la recepción de datos JSON del ESP32, coordina la inferencia del modelo de IA, maneja la persistencia de imágenes capturadas y formula la respuesta que se envía de vuelta al dispositivo.

#### Inicialización (__init__)

| Atributo | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| modelo (Argumento) | str | Ruta al archivo del modelo de Keras/TensorFlow a cargar. |
| self.bravo.pruebaModeloIA | Objeto de clase | Instancia de la clase pruebaModeloIA que maneja la lógica de la IA. |
| self.data | dict o None | Contenido JSON de la última solicitud recibida. |
| self.diccionarioIdentificacion | dict o None | Último resultado completo de la predicción de la IA. |
| self.ultimaImagenCapturada | str o None | Ruta del sistema de archivos donde se guardó la última imagen. |
| self.imagenes_dir | str | Ruta de la carpeta donde se guardan las imágenes (por defecto: 'Programacion/static/imagenes'). |

Tabla 2 Atributos del constructo de “manejadorHTTP”

#### Métodos Principales

recepcionMensaje(): Recepción y Validación. Verifica si la solicitud entrante es de formato JSON. Si es válido, almacena el contenido en self.data y lo devuelve. En caso contrario, retorna un error HTTP 400.

getIpServidor(): Utilidad de Red. Obtiene la dirección IP local del servidor de forma programática.

guardarImagen(imagen_bytes): Persistencia de Datos. Crea un nombre de archivo único utilizando un timestamp y un UUID, y guarda los bytes de la imagen JPEG recibida en el directorio configurado (self.imagenes_dir). Retorna la ruta completa del archivo guardado.

enviarMensaje(): Este método representa la Lógica Central del servidor Python. Procesa el contenido JSON que ha sido previamente almacenado en self.data por recepcionMensaje(), utilizando la clave "evento" para determinar el flujo de trabajo a seguir.

#### Flujo de errores y respuestas HTTP

| Código HTTP | Descripción | Caso |
| --- | --- | --- |
| 200 | Éxito | Clasificación completada o reintento solicitado |
| 400 | Solicitud inválida | Datos incompletos o formato JSON incorrecto |
| 500 | Error interno del servidor | Falla al procesar o guardar imagen |

Tabla 3 Significado códigos http

#### Lógica de enviarMensaje()

El método enviarMensaje maneja dos flujos de trabajo principales, correspondientes a las dos peticiones HTTP que envía el ESP32:

Evento: "objeto identificado"

Imprime un mensaje en consola indicando que el proceso de detección ha comenzado.

Retorna {"status": "ok", "message": "Notificación recibida"} con un código de estado 200.

Evento: "imagen bytes"

Recepción y Conversión:

Extrae el array de enteros de la clave "imagen_bytes".

Convierte el array de enteros de nuevo a un objeto bytes.

Guardado y Preprocesamiento:

Llama a self.guardarImagen() para almacenar la imagen en disco y actualiza self.ultimaImagenCapturada.

Utiliza BytesIO para pasar los bytes de la imagen a self.bravo.processImage(), que prepara la imagen para el modelo.

Inferencia:

Ejecuta self.bravo.predictImage() para obtener la clasificación y la probabilidad.

Evaluación de Confianza (Umbral ≤0.7):

Si la probabilidad (confianza) del modelo es menor o igual a 0.7 (70%), el servidor asume que la detección no es lo suficientemente fiable.

Respuesta de Reintento: Retorna {"status": "reintentar", "message": "Confianza insuficiente, por favor reintente", "confianza_actual": [probabilidad]}. Esto indica al ESP32 que intente una nueva captura.

Clasificación Final (Umbral >0.7):

Si la probabilidad es mayor a 0.7, la clasificación se considera exitosa.

Mapeo del Comando: El nombre de la clase predicha se mapea a un comando de un solo carácter para el ESP32:

No Biodegradable" → "N"

"Biodegradable" → "B"

Respuesta de Éxito: Retorna {"status": "ok", "clasificacion": ["B" o "N"], "clase_detectada": [Clase], "confianza": [probabilidad]}.

#### Lógica de recepcionMensaje()

Validación JSON

Verifica si la solicitud entrante (request) está en formato JSON utilizando request.is_json.

Manejo de Error

Si no es JSON, imprime un mensaje de error en consola y retorna una respuesta JSON de error ("Se espera JSON") con el código de estado HTTP 400 (Bad Request).

Extracción de Datos

Si es JSON válido, extrae los datos del cuerpo de la solicitud utilizando request.get_json().

Almacenamiento

Almacena los datos JSON extraídos en el atributo de instancia self.data.

Retorno Exitoso

Retorna los datos JSON almacenados (self.data)5.

#### Lógica de getIpServidor()

Creación del Socket

Intenta crear un socket de Internet (AF_INET) de datagrama (SOCK_DGRAM).

Conexión Simulación

Se conecta al servidor DNS de Google ("8.8.8.8", puerto 80). Nota: Esta conexión no envía datos, solo establece la ruta de red necesaria para que el sistema operativo asigne una IP de origen.

Obtención de IP

Recupera la dirección IP local utilizada para la conexión a través de s.getsockname()[0].

Cierre del Socket

Cierra la conexión del socket (s.close()).

Retorno Exitoso

Retorna la dirección IP local obtenida.

Manejo de Error

Si ocurre cualquier excepción (ej. sin conexión de red), retorna la cadena "0.0.0.0"

#### Lógica de guardarImagen(imagen_bytes)

Verificación de Directorio

Verifica si el directorio de imágenes (self.imagenes_dir) existe.

Creación de Directorio

Si no existe, lo crea recursivamente (os.makedirs).

Generación de Nombre Único

Genera un nombre de archivo único componiendo:

Un timestamp de la hora actual (YYYYMMDD_HHMMSS).

Un identificador único de 8 caracteres (uuid.uuid4()[:8]).

El prefijo "waste_" y la extensión ".jpg".

Construcción de Ruta

Combina el directorio (self.imagenes_dir) y el nombre de archivo (filename) para obtener la ruta completa del archivo (filepath).

Escritura del Archivo

Abre el archivo en modo de escritura binaria ('wb') y escribe los imagen_bytes proporcionados en el archivo.

Retorno Exitoso

Retorna la ruta completa (filepath) donde se guardó la imagen.

Manejo de Error

Si ocurre una excepción durante el proceso (ej. error de I/O), imprime el error en consola y retorna None.

## 4.3 Diseño del Modelo de Inteligencia Artificial

4.3.1 Adquisición del conjunto de datos.

4.3.2 Preprocesamiento.

Se aplicó la técnica de Transfer Learning, reutilizando los pesos preentrenados de MobileNetV2 sobre el conjunto de datos ImageNet, lo que permitió reducir significativamente el tiempo de entrenamiento y mejorar la generalización del modelo frente a nuevos tipos de residuos.

Durante el proceso de entrenamiento se realizaron ajustes en la tasa de aprendizaje, tamaño de lote (batch size) y número de épocas, buscando optimizar la precisión del modelo sin comprometer los recursos de procesamiento. Finalmente, se obtuvo un modelo capaz de clasificar residuos con una alta fiabilidad, alcanzando niveles de precisión superiores al 90% en las pruebas locales.

- Reducción de resolución a 224×224 píxeles.

- Normalización de colores.

- Implementación de data augmentation (rotación, contraste, zoom, flips).

Fig. 3 Ejecución de aprendizaje del modelo.

Fig. 3 Primeros resultados del entrenamiento.

4.3.3 Validación

## 4.2 Ensamblaje e integración del sistema embebido.

Previo al montaje físico de los componentes, se realizó un modelado estructural del prototipo con el objetivo de visualizar la disposición general del hardware y planificar la ubicación de cada elemento dentro del sistema. Este diseño preliminar permitió definir la organización óptima del ESP32, la pantalla, el sensor ultrasónico y el servomotor, asegurando una distribución eficiente del espacio, el cableado y la alimentación eléctrica.

En la Figura 4 se presenta el modelado del prototipo, donde se aprecia la estructura propuesta para la integración de los componentes y el flujo general de funcionamiento del sistema.

Fig. 4 Primer modelado del hardware.

Una vez establecido el modelo físico, se procedió al ensamblaje e integración del sistema embebido, iniciando con la descarga e implementación del modelo MobileNetV2 en el microcontrolador ESP32. El objetivo de esta etapa fue validar la ejecución del modelo en un entorno real de hardware, evaluando el rendimiento, la velocidad de inferencia y la comunicación entre los diferentes módulos.

Durante las primeras pruebas, mostradas en la Figura 6, se realizaron verificaciones de encendido, conexión con la pantalla. También se comprobó la comunicación con los periféricos conectados, asegurando el correcto funcionamiento del sensor ultrasónico, la activación del servomotor y la visualización de mensajes en la pantalla (Fig. n).

Estas pruebas iniciales permitieron identificar posibles limitaciones de memoria y ajustar la frecuencia de trabajo, optimizando el flujo de datos entre los componentes. Gracias a ello, se garantizó la correcta integración del modelo de clasificación con el hardware, sentando las bases para las etapas posteriores de validación y mejora del sistema.

Fig. 5 integración del sistema embebido.

Fig. 6 Integración de la pantalla.

## 4.3 Pruebas

Durante la etapa inicial de validación del modelo MobileNetV2, se realizaron pruebas de forma local utilizando un entorno de desarrollo en Python, donde se implementó un pequeño front-end que permitía capturar imágenes mediante la cámara del equipo y obtener los resultados de clasificación en tiempo real.

Fig. 7 Script de la inicialización del modelo (camara y front).

Este entorno fue diseñado con el propósito de verificar el funcionamiento del modelo preentrenado y evaluar su desempeño con datos de prueba no vistos durante el entrenamiento. A través de la interfaz gráfica se pudieron observar las predicciones generadas por el modelo para diferentes tipos de residuos, mostrando la clase estimada y el porcentaje de confianza.

Sin embargo, como se puede apreciar en la Figura 9, el modelo aún presenta ciertas inconsistencias en la predicción de algunos tipos de residuos, especialmente en aquellas clases con menor representatividad en el conjunto de datos de entrenamiento. Estas limitaciones se evidencian con mayor claridad en los resultados obtenidos mediante la Matriz de Confusión de MobileNetV2 (Fig. 12) y la Curva ROC del modelo MobileNetV2 (Fig. 13).

La matriz de confusión permitió analizar el comportamiento del modelo frente a las diferentes categorías de residuos, evidenciando errores de clasificación principalmente entre las clases de materiales similares visualmente. Por su parte, la curva ROC proporcionó una visión general del equilibrio entre la tasa de verdaderos positivos y falsos positivos, demostrando que, aunque el modelo presenta un desempeño aceptable, aún requiere ajustes adicionales para mejorar su precisión general.

Fig. 8 Pruebas con residuos de cartón, de forma local con front-end.

Fig. 9 Pruebas con residuos orgánicos de forma local con front-end.

Fig. 10 Pruebas con residuos inorgánicos de forma local con front-end.

Fig. 11 Pruebas con residuos metálicos de forma local con front-end.

Fig. 12 Matriz de Confusión de MobileNetV2.

Fig. 13 Curva Roc de MobileNet V2

## 4.4 Resultados

Capítulo 5

# Pruebas y resultados

# Glosario

- 3D (Three Dimensional / Tres Dimensiones): Representación de objetos o modelos con ancho, alto y profundidad. Se utiliza en diseño asistido por computadora, simulaciones y prototipado.

- Actuadores: Dispositivos que reciben señales eléctricas y las convierten en acciones físicas, como movimiento, luz o sonido. Ejemplos comunes son motores, relés y servomotores.

- Arduino: Plataforma de hardware y software de código abierto basada en microcontroladores, ampliamente utilizada en prototipado electrónico y proyectos educativos por su facilidad de uso y amplia comunidad de desarrollo.

- Arquitectura DenseNet121: Red neuronal convolucional profunda caracterizada por la conexión directa de cada capa con todas las anteriores. Este diseño reduce la redundancia, mejora el flujo de gradientes y permite un uso eficiente de parámetros.

- Arquitectura InceptionResNetV2: Modelo de red neuronal que combina bloques Inception con conexiones residuales, lo que incrementa la capacidad de aprendizaje y mejora la precisión en tareas de clasificación de imágenes a gran escala.

- Arquitectura del software: Diseño estructural de un sistema de software que define la organización de los módulos, la interacción entre ellos y los principios que guían su desarrollo, garantizando escalabilidad y mantenibilidad.

- Aprendizaje Automático (Machine Learning): Rama de la IA que permite a las máquinas aprender patrones a partir de datos y mejorar su desempeño en una tarea sin ser programadas explícitamente para cada caso.

- Aprendizaje Profundo (Deep Learning): Subcampo del aprendizaje automático basado en redes neuronales artificiales con múltiples capas, que permite resolver tareas complejas como la visión por computadora o el reconocimiento de voz.

- Automatización: Uso de tecnologías que permiten ejecutar procesos sin intervención humana directa, con el fin de mejorar la eficiencia y reducir errores.

- Basura o residuo: Material desechado después de haber cumplido su función principal, que puede clasificarse como orgánico o inorgánico.

- Clasificación de residuos: Proceso de separar los desechos en diferentes categorías (orgánico, plástico, papel, metal, vidrio, entre otros) para su adecuado reciclaje o disposición final.

- CNN (Convolutional Neural Network / Red Neuronal Convolucional): Tipo de red neuronal profunda especializada en procesar datos en forma de imágenes, extrayendo características visuales como bordes, texturas y formas para tareas de clasificación o detección.

- CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología): Organismo público de México encargado de promover y financiar actividades relacionadas con la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación.

- ConvoWaste: Proyecto de investigación que aplica redes neuronales convolucionales (CNN) para la clasificación inteligente de residuos, demostrando la viabilidad de aplicar aprendizaje profundo en sistemas de reciclaje automatizado.

- Dataset (Conjunto de Datos): Colección estructurada de datos utilizada para entrenar, validar o probar algoritmos de aprendizaje automático e inteligencia artificial.

- Dataset WasteNet: Conjunto de datos desarrollado por Recycleye que reúne más de 2.5 millones de imágenes de residuos en condiciones reales de reciclaje, considerado uno de los más grandes y completos en este campo.

- Dispositivos Edge Computing: Equipos diseñados para procesar datos cerca de la fuente de generación (como cámaras o sensores), reduciendo la necesidad de enviar toda la información a servidores remotos. Mejoran la latencia y optimizan el uso de la red.

- Economía Circular: Modelo económico que busca minimizar residuos y aprovechar al máximo los recursos a través de la reutilización, reciclaje y reducción de desechos.

- ESP32: Microcontrolador de bajo costo y bajo consumo de energía, con conectividad WiFi y Bluetooth, utilizado en proyectos de IoT, automatización y control de dispositivos.

- ESP32-CAM: Variante del ESP32 que incluye una cámara integrada, lo que permite capturar imágenes o video y transmitirlos para su procesamiento.

- Hardware: Conjunto de componentes físicos y tangibles de un sistema informático, como procesadores, placas electrónicas, sensores y dispositivos de almacenamiento.

- A (Inteligencia Artificial): Rama de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren de la inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones o el aprendizaje a partir de datos.

- ImageNet: Dataset de referencia en visión por computadora que contiene más de 14 millones de imágenes etiquetadas en más de 20 000 categorías. Ha sido utilizado ampliamente en el entrenamiento y evaluación de modelos de aprendizaje profundo.

- Inteligencia Artificial (IA): Campo de la informática que desarrolla sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el reconocimiento de patrones, la toma de decisiones o el aprendizaje a partir de datos. (ver IA)

- IoT (Internet of Things / Internet de las Cosas): Paradigma tecnológico que conecta objetos físicos cotidianos a internet, permitiendo la recolección y el intercambio de datos en tiempo real para mejorar procesos y servicios.

- Microcontrolador: Dispositivo electrónico programable que integra en un solo chip una unidad de procesamiento, memoria y puertos de entrada/salida. Se utiliza para controlar sistemas embebidos y ejecutar tareas específicas de automatización.

- MobileNetV2: Arquitectura de red neuronal ligera optimizada para dispositivos móviles y sistemas embebidos. Utiliza capas de convolución separables en profundidad para reducir el consumo de memoria y mantener una alta precisión.

- Modelo ContamiNet: Arquitectura de red neuronal enfocada en detectar contaminantes en residuos reciclables. Se utiliza para mejorar la calidad del material recuperado al identificar objetos no deseados en flujos de reciclaje.

- OpenCV (Open Source Computer Vision Library): Librería de visión por computadora de código abierto ampliamente utilizada para el procesamiento de imágenes y videos.

- Pantalla TFT ILI9341: Pantalla gráfica que se conecta a microcontroladores como el ESP32-CAM, utilizada para mostrar información visual o textual en proyectos embebidos.

- Red Neuronal Convolucional (CNN): Tipo de red neuronal utilizada principalmente en el procesamiento y clasificación de imágenes, capaz de extraer características visuales como bordes, texturas y formas. (ver CNN)

- Residuos inorgánicos: Desechos no biodegradables, como plásticos, vidrios, metales o empaques, que requieren procesos industriales para su reciclaje.

- Residuos orgánicos: Desechos de origen biológico, principalmente restos de comida o materiales biodegradables.

- SCRUM: Metodología ágil de desarrollo que organiza el trabajo en ciclos iterativos llamados sprints, promoviendo la colaboración, la adaptación a cambios y la entrega continua de resultados funcionales.

- SEDEMA (Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México): Institución local encargada de diseñar e implementar políticas ambientales en la Ciudad de México, incluyendo la gestión de residuos sólidos y la mitigación de la contaminación.

- SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales): Dependencia del gobierno federal mexicano encargada de la protección, conservación y restauración de los ecosistemas y recursos naturales del país.

- Sensor ultrasónico: Dispositivo que mide distancias mediante la emisión y recepción de ondas sonoras de alta frecuencia. Se usa comúnmente en robótica y sistemas de detección de objetos.

- Sensores: Dispositivos capaces de captar variaciones físicas o químicas del entorno (como luz, temperatura, movimiento o proximidad) y transformarlas en señales eléctricas procesables por un sistema electrónico.

- Sensor Flask: (Ver Servidor Flask)

- Servidor Flask: Framework minimalista de Python para el desarrollo de aplicaciones web, que en este proyecto se utiliza para recibir imágenes, procesarlas con IA y devolver los resultados de la clasificación.

- Servomotores: Motores eléctricos que permiten controlar con precisión la posición, velocidad y aceleración de un eje, gracias a un sistema de realimentación interna. Son esenciales en robótica y automatización.

- Software: Conjunto de programas, instrucciones y datos que permiten al hardware ejecutar tareas específicas, desde sistemas operativos hasta aplicaciones de usuario.

- TensorFlow: Biblioteca de código abierto desarrollada por Google, utilizada para crear y entrenar modelos de aprendizaje automático y profundo.

- TFT (Thin Film Transistor): Tecnología de pantalla basada en transistores de película delgada, utilizada en monitores y dispositivos portátiles como la pantalla ILI9341, que ofrece buena resolución y bajo consumo.

- TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación): Conjunto de recursos, herramientas y sistemas tecnológicos que permiten gestionar, procesar, almacenar y transmitir información, como computadoras, redes e internet.

- Transfer Learning (Aprendizaje por Transferencia): Técnica de entrenamiento en IA que aprovecha modelos previamente entrenados en grandes bases de datos y los adapta a un nuevo problema con menos recursos.

- TrashNet: Dataset de imágenes creado en 2016 que contiene fotografías de distintos tipos de residuos (plástico, papel, metal, vidrio, cartón y desechos generales). Se utiliza ampliamente para entrenar modelos de clasificación automática de basura mediante visión por computadora.

- Visión por Computadora: Área de la inteligencia artificial que permite a los sistemas interpretar y procesar información visual proveniente de imágenes o videos.

Capítulo 6

# Conclusiones

- Este problema se aborda mediante pruebas exhaustivas de funcionamiento, validando tanto la exactitud del modelo como la respuesta del hardware.

- Riesgos en la implementación real del sistema.
En escenarios reales pueden surgir limitaciones no previstas, como variaciones en iluminación, formas irregulares de residuos o fallas en los sensores. Para ello, es fundamental identificar barreras y proponer soluciones de mejora continua, asegurando la viabilidad del sistema en diferentes contextos.

# Referencias

[1] G. Thung y M. Yang, "TrashNet dataset," 2016. [En línea]. Disponible en: https://github.com/garythung/trashnet

[2] A. Singh, P. Goyal, y A. Sharma, "Classification of TrashNet Dataset Based on Deep Learning Models," ResearchGate, 2019. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/330625998_Classification_of_TrashNet_Dataset_Based_on_Deep_Learning_Models

[3] Z. Zhou, Y. Zhou, Y. Wei, y J. Zhu, "Garbage Classification Based on TrashNet Dataset and Transfer Learning," Frontiers in Environmental Science, 2024. [En línea]. Disponible en: https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11096226/

[4] Recycleye, "WasteNet: The world’s largest dataset of waste images," 2023. [En línea]. Disponible en: https://recycleye.com/wastenet/

[5] X. Zeng, Z. Guo, y H. Wang, "WasteNet: Garbage Classification for Edge Computing," arXiv preprint, 2020. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2006.05873

[6] R. Kumar, S. Ramesh, y P. Varma, "ConvoWaste: Convolutional Neural Networks for Smart Waste Classification," arXiv preprint, 2023. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/2302.02976

[7] S. Lee, H. Kim, y J. Park, "ContamiNet: Detecting Contaminants in Recyclable Waste Using Deep Learning," arXiv preprint, 2019. [En línea]. Disponible en: https://arxiv.org/abs/1911.04583

[8] Recycleye, "AI waste sorting robots are future," 2024. [En línea]. Disponible en: https://recycleye.com/ai-waste-sorting-robots-are-future/

[9] E. Strubell, A. Ganesh, and A. McCallum, “Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP,” arXiv preprint arXiv:1906.02243, 2019.

[10] D. Patterson et al., “Carbon Emissions and Large Neural Network Training,” arXiv:2104.10350, 2021.

[11] Google, Environmental Report 2023, Mountain View, CA: Google Sustainability, 20239

[x]United Nations, “Objetivos de Desarrollo Sostenible,” [En línea]. Disponible en: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ . [Accedido: 12-nov-2025].

[12] SEMARNAT, "Residuos sólidos urbanos y de manejo especial," 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/residuos-solidos-urbanos-y-de-manejo-especial

[13] SEDEMA, "Programa de Residuos Sólidos," 2025. [En línea]. Disponible en: https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos

[14] Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, “Instala Clara Brugada órgano de gobierno de la Agencia de Gestión Integral de Residuos y anuncia campaña ‘Transforma tu ciudad, cada basura en su lugar’,” 2025. [En línea]. Disponible en: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/instala-clara-brugada-organo-de-gobierno-de-la-agencia-de-gestion-integral-de-residuos-y-anuncia-campana-transforma-tu-ciudad-cada-basura-en-su-lugar

[15] Sánchez–Yáñez, J. y Márquez, L., "Gestión de residuos sólidos y la inteligencia artificial en el contexto mexicano," ResearchGate, 2023. [En línea]. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/376683094_Gestion_de_residuos_solidos_y_la_inteligencia_artificial_en_el_contexto_mexicano_Solid_waste_management_and_artificial_intelligence_in_the_mexican_context

[16] AMCS Group, "AMCS Vision AI," 2025. [En línea]. Disponible en: https://www.amcsgroup.com/es/soluciones/amcs-vision-ai

[17] Recycleye, "La IA y el reconocimiento de residuos," 2025. [En línea]. Disponible en: https://recycleye.com/es/la-ia-y-el-reconocimiento-de-residuos

[18] CIC UMICH, "Gestión de residuos sólidos con IA," 2024. [En línea]. Disponible en: https://www.cic.cn.umich.mx/cn/article/view/722

[18] Remeo y Zen Robotics, "Robots de reciclaje," 2025. [En línea]. Disponible en: https://reducereutilizarecicla.org/robots-reciclaje

[19] Hablando en Vidrio, "Contenedores inteligentes y gestión de residuos," 2025. [En línea]. Disponible en: https://hablandoenvidrio.com/inteligencia-artificial-mejor-gestion-de-residuos

[20] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), "Inteligencia artificial y economía circular en residuos," 2025. [En línea]. Disponible en: https://blogs.iadb.org/agua/es/inteligencia-artificial-hacia-una-economia-circular-y-la-eficiencia-en-la-gestion-de-residuos

[21] Domínguez Sánchez, M. A., Maldonado Juárez, M. M., Hernández Cadena, F. A., & Alanís Carranza, L. E. (2024). Algoritmo para la clasificación de residuos reciclables utilizando redes neuronales convolucionales. Congreso Estudiantil de Inteligencia Artificial Aplicada a la Ingeniería y Tecnología, UNAM-FESC, Estado de México.

[22] Sánchez Yáñez, J. M., & Márquez Benavides, L. (2024). Gestión de residuos sólidos y la inteligencia artificial en el contexto mexicano. Ciencia Nicolaita, (90). https://doi.org/10.35830/cn.vi90.722

[23] Alanís Carranza, L. E., Altamirano Arroyo, A. I., Jiménez Hernández, E. R., Plasencia Gonzáles, I. D., Fuentes Luna, J. A., Pérez Luna, I. A., & Sánchez Hernández, E. (2024). Detección y clasificación de desperdicios humanos a través de YOLOv8 y una cámara web. Pistas Educativas, 45(147), 203–218.

[24] Robledo, R. (2024, 13 de agosto). Gana premio en NL estudiante del Tec con robot para basura con IA. La Jornada.

[25] PortalAmbiental.com.mx. (2023, 20 de febrero). Tomra presentará soluciones para la industria mexicana del reciclaje en Residuos Expo. PortalAmbiental.

[26] Guerra, P. (2025, 19 de mayo). El futuro del reciclaje en América Latina y el Caribe: innovación digital y economía circular. Banco Interamericano de Desarrollo (blog).